به نام خدا

گزارشکار دستورکار شماره 2

ارائه دهندگان:

زهره ابوعلی شمشیری

امین چیت سازان

نام استاد: مهندس سید مجتبی موسوی

مدار تمام تفریق کننده تک بیتی: مداری است که شامل سه ورودی (AوBوBin) و دو خروجی Bout,D است.این مدار دو عدد تک بیتی را با هم تفریق می کند.

جدول درستی تمام تفریق کننده تک بیتی :

| Bout | D | Bin | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

D = A Xor B Xor Bin

Bout = not A And B Or (((not(A Xor B Xor)) And Bin)

مدار تمام جمع کننده تک بیتی: مداری است که شامل سه ورودی (دو عدد تک بیتی و یک Carry input که برای دریافت و اعمال بیت Carry از مراحل قبل) و دو خروجی Sو carry output است.به عبارتی تمام جمع کننده تک بیتی سه ورودی تک بیتی A,B,C in را دریافت کرده و خروجی های sumو Cout را میدهد.در واقع این تمام تجمع کننده دو عدد تک بیتی را با هم جمع می کند.

جدول درستی تمام جمع کننده تک بیتی:

| Cout | S | Cin | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

S = A Xor B Xor Cin

Cout = A and B Or (A Xor B and Cin)

کد تمام جمع کننده تک بیتی:

تصویر 1- کد VHDL تمام جمع کننده تک بیتی

کد تمام جمع کننده 4 بیتی:

برای نوشتن کد تمام جمع کننده 4 بیتی باید ماژول تک بیتی را در قالب component به ماژول فعلی اضافه کنیم.

تصویر 2- کد تمام جمع کننده 4 بیتی

تفاوت library, entity, architecture: library مجموعه ای از کامپوننت ها و توابع از پیش تعریف شده است که برای طراحی مدار استفاده میشوندو بنابرین ما در بخش library ما کتابخانه مورد نیاز خود را استفاده میکنیم.در بخش entity ورودی ها و خروجی های مدار مشخص میشوند.برای مثال در کد تصویر2، a, b, cin ورودی های مدار ما هستند و s, cout خروجی های ما هستند.در بخش architecture توابع یا عملکرد مدار را بیان میکنیم.در کد تصویر 2 در بخش architecture ماژول جمع کننده تک بیتی را در قالب کامپوننت به ماژول فعلی اضافه کردیم و از آن استفاده میکنیم و 4 جمع کننده تک بیتی ایجاد کرده و ورودی و خروجی های آنهارا با پورت مپ به ماژول اصلی جمع کننده تک بیتی متصل میکنیم.

مزیت استفاده از component استفاده از ماژول های دیگر در ماژول فعلی است.

ترسیم مدار تفریق کننده 4 بیتی با استفاده از جمع کننده: برای رسم این مدار، ما ابتدا یک Switch Mode تعریف میکنیم که Cin اولین جمع کننده ما نیز هست.سپس این سوئیچ را با

تمام b ها xor میکنیم که نتیجه این ها مشخص میشود که عمل جمع صورت گیرد یا تفریق.

تصویر 3- شماتیک تفریق کننده جمع کننده 4 بیتی

کد تفریق کننده جمع کننده 4 بیتی: ابتدا کد ماژول جمع کننده تک بیتی را مینویسیم(تصویر 4) سپس یک ماژول دیگر برا تفریق کننده جمع کننده تک بیتی میسازیم و ماژول جمع کننده تک بیتی را در این ماژول استفاده میکنیم(با استفاده از component) سپس یک سوییچ مود تعریف می کنیم و آن را با b xor می کنیم (تصویر 5).سپس یک ماژول دیگر برای تفریق کننده جمع کننده 4 بیتی میسازیم و ماژول تفریق کننده جمع کننده تک بیتی را در آن استفاده می کنیم به گونه ای که به تعداد 4 تا در این ماژول استفاده و پورت مپ میکنیم(تصویر 6)

تصویر 4- کد تمام جمع کننده تک بیتی

تصویر 5 - تفریق کننده جمع کننده تک بیتی

تصویر 6 - تفریق کننده جمع کننده 4 بیتی